ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

КОНАКБИЕВ Г.А.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

кадастровый квартал 76:08:090537

населенный пункт пос.Волга

Система координат: МСК-76

Исполнитель:                                                Конакбиев Г.А.

Новый Некоуз 2024г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Состав проекта

1.     Введение

2.     Анализ существующего положения застройки квартала

3.     Расчетное обоснование площади земельных участков существующих

зданий, сооружений, территорий общего пользования в границах

застроенных земельных участков.

4.     Выводы

Приложения:

1. Чертежи (планы) межевания территории. Приложение №1,2,3,4.…

Исходные данные используемые для подготовки проекта:

1. Генеральный план Волжского сельского поселения

2. Правила землепользования и застройки Волжского сельского поселения

3. Данные государственного кадастра недвижимости

4. Сведения о ранее учтенных земельных участках

5. Схема водоснабжения Волжского сельского поселения Ярославской области на период до 2026 г.

6. Схема водоотведения Волжского сельского поселения Ярославской области на период до 2026 г.

7. Схема теплоснабжения Волжского сельского поселения Некоузского муниципального района Ярославской области по состоянию на 2017 год на период до 2031 года

1.Введение

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ территории в границах квартала 76:08:090537 выполнен согласно требованиям следующих  нормативных документов:

-Градостроительного Кодекса РФ;

-Земельного Кодекса РФ;

-Правил землепользования  и застройки Волжского сельского поселения, утвержденного  Решением Муниципального Совета Волжского сельского поселения Ярославской области от 29.11.2018г.  N 24 «Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки Волжского сельского поселения»

2. Анализ существующего положения застройки квартала.

Проектируемая территория, на которую разработан ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, расположен в п.Волга. Некоузского р-на, Ярославской обл.  В  соответствии с «Правилами землепользования и застройки    Волжского сельского поселения» территория расположена в зоне Ж2. Площадь территории квартала  составляет   13,8га.  Сведения, о ранее образованных земельных  участках, отражены на чертеже.

3.  Проектные решения.

Проектом межевания определены площади и границы земельных участков с учетом сохранения улиц, ранее образованных земельных участков.

В процессе работы выявлены ошибки в местоположении границ земельных участков: 76:08:090537:1, 76:08:090537:105, 76:08:090537:106, 76:08:090537:107, 76:08:090537:113, 76:08:090537:123, 76:08:090537:125

Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке проекта межевания - Система координат  МСК-76.

| ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о выполненных измерениях и расчетах |  |  |  |  |
| 1. Способ образования земельных участков |  |  |  |  |
| № п/п | Обозначение земельного участка |  | Способ образования |  |
| 1 | 76:08:090537:ЗУ1 |  | Образование из земель |  |
| 2 | 76:08:090537:ЗУ10 |  | Образование из земель |  |
| 3 | 76:08:090537:ЗУ11 |  | Образование из земель |  |
| 4 | 76:08:090537:ЗУ12 |  | Образование из земель |  |
| 5 | 76:08:090537:ЗУ13 |  | Образование из земель |  |
| 6 | 76:08:090537:ЗУ14 |  | Образование из земель |  |
| 7 | 76:08:090537:ЗУ15 |  | Образование из земель |  |
| 8 | 76:08:090537:ЗУ16 |  | Образование из земель |  |
| 9 | 76:08:090537:ЗУ17 |  | Образование из земель |  |
| 10 | 76:08:090537:ЗУ18 |  | Образование из земель |  |
| 11 | 76:08:090537:ЗУ19 |  | Образование из земель |  |
| 12 | 76:08:090537:ЗУ2 |  | Образование из земель |  |
| 13 | 76:08:090537:ЗУ20 |  | Образование из земель |  |
| 14 | 76:08:090537:ЗУ21 |  | Образование из земель |  |
| 15 | 76:08:090537:ЗУ22 |  | Образование из земель |  |
| 16 | 76:08:090537:ЗУ23 |  | Образование из земель |  |
| 17 | 76:08:090537:ЗУ24 |  | Образование из земель |  |
| 18 | 76:08:090537:ЗУ25 |  | Перераспределение |  |
| 19 | 76:08:090537:ЗУ26 |  | Перераспределение |  |
| 20 | 76:08:090537:ЗУ27 |  | Перераспределение |  |
| 21 | 76:08:090537:ЗУ28 |  | Перераспределение |  |
| 22 | 76:08:090537:ЗУ29 |  | Перераспределение |  |
| 23 | 76:08:090537:ЗУ3 |  | Образование из земель |  |
| 24 | 76:08:090537:ЗУ30 |  | Перераспределение |  |
| 25 | 76:08:090537:ЗУ4 |  | Образование из земель |  |
| 26 | 76:08:090537:ЗУ5 |  | Образование из земель |  |
| 27 | 76:08:090537:ЗУ6 |  | Образование из земель |  |
| 28 | 76:08:090537:ЗУ7 |  | Образование из земель |  |
| 29 | 76:08:090537:ЗУ8 |  | Образование из земель |  |
| 30 | 76:08:090537:ЗУ9 |  | Образование из земель |  |
| 31 | 76:08:090537:ЗУ31 |  | Перераспределение |  |
| 32 | 76:08:090537:ЗУ32 |  | Образование из земель |  |
| 33 | 76:08:090537:ЗУ33 |  | Образование из земель |  |
| 34 | 76:08:090537:ЗУ34 |  | Образование из земель |  |
| 2. Метод определения координат характерных точек границ земельных участков |  |  |  |  |
| № п/п | Обозначение земельного участка |  | Метод определения координат |  |
| 1 | 76:08:090537:ЗУ1 |  | Картометрический метод |  |
| 2 | 76:08:090537:ЗУ10 |  | Картометрический метод |  |
| 3 | 76:08:090537:ЗУ11 |  | Картометрический метод |  |
| 4 | 76:08:090537:ЗУ12 |  | Картометрический метод |  |
| 5 | 76:08:090537:ЗУ13 |  | Картометрический метод |  |
| 6 | 76:08:090537:ЗУ14 |  | Картометрический метод |  |
| 7 | 76:08:090537:ЗУ15 |  | Картометрический метод |  |
| 8 | 76:08:090537:ЗУ16 |  | Картометрический метод |  |
| 9 | 76:08:090537:ЗУ17 |  | Картометрический метод |  |
| 10 | 76:08:090537:ЗУ18 |  | Картометрический метод |  |
| 11 | 76:08:090537:ЗУ19 |  | Картометрический метод |  |
| 12 | 76:08:090537:ЗУ2 |  | Картометрический метод |  |
| 13 | 76:08:090537:ЗУ20 |  | Картометрический метод |  |
| 14 | 76:08:090537:ЗУ21 |  | Картометрический метод |  |
| 15 | 76:08:090537:ЗУ22 |  | Картометрический метод |  |
| 16 | 76:08:090537:ЗУ23 |  | Картометрический метод |  |
| 17 | 76:08:090537:ЗУ24 |  | Картометрический метод |  |
| 18 | 76:08:090537:ЗУ25 |  | Картометрический метод |  |
| 19 | 76:08:090537:ЗУ26 |  | Картометрический метод |  |
| 20 | 76:08:090537:ЗУ27 |  | Картометрический метод |  |
| 21 | 76:08:090537:ЗУ28 |  | Картометрический метод |  |
| 22 | 76:08:090537:ЗУ29 |  | Картометрический метод |  |
| 23 | 76:08:090537:ЗУ3 |  | Картометрический метод |  |
| 24 | 76:08:090537:ЗУ30 |  | Картометрический метод |  |
| 25 | 76:08:090537:ЗУ4 |  | Картометрический метод |  |
| 26 | 76:08:090537:ЗУ5 |  | Картометрический метод |  |
| 27 | 76:08:090537:ЗУ6 |  | Картометрический метод |  |
| 28 | 76:08:090537:ЗУ7 |  | Картометрический метод |  |
| 29 | 76:08:090537:ЗУ8 |  | Картометрический метод |  |
| 30 | 76:08:090537:ЗУ9 |  | Картометрический метод |  |
| 31 | 76:08:090537:ЗУ31 |  | Картометрический метод |  |
| 32 | 76:08:090537:ЗУ32 |  | Картометрический метод |  |
| 33 | 76:08:090537:ЗУ33 |  | Картометрический метод |  |
| 34 | 76:08:090537:ЗУ34 |  | Картометрический метод |  |
| 3. Точность положения характерных точек границ земельных участков |  |  |  |  |
| № п/п | Обозначение земельного участка |  | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности положения характерных точек границ (Mt), м |  |
| 1 | 76:08:090537:ЗУ1 |  | Mt=1,0 с использованием ПО Панорама 11 |  |
| 2 | 76:08:090537:ЗУ10 |  | Mt=1,0 с использованием ПО Панорама 11 |  |
| 3 | 76:08:090537:ЗУ11 |  | Mt=1,0 с использованием ПО Панорама 11 |  |
| 4 | 76:08:090537:ЗУ12 |  | Mt=1,0 с использованием ПО Панорама 11 |  |
| 5 | 76:08:090537:ЗУ13 |  | Mt=1,0 с использованием ПО Панорама 11 |  |
| 6 | 76:08:090537:ЗУ14 |  | Mt=1,0 с использованием ПО Панорама 11 |  |
| 7 | 76:08:090537:ЗУ15 |  | Mt=1,0 с использованием ПО Панорама 11 |  |
| 8 | 76:08:090537:ЗУ16 |  | Mt=1,0 с использованием ПО Панорама 11 |  |
| 9 | 76:08:090537:ЗУ17 |  | Mt=1,0 с использованием ПО Панорама 11 |  |
| 10 | 76:08:090537:ЗУ18 |  | Mt=1,0 с использованием ПО Панорама 11 |  |
| 11 | 76:08:090537:ЗУ19 |  | Mt=1,0 с использованием ПО Панорама 11 |  |
| 12 | 76:08:090537:ЗУ2 |  | Mt=1,0 с использованием ПО Панорама 11 |  |
| 13 | 76:08:090537:ЗУ20 |  | Mt=1,0 с использованием ПО Панорама 11 |  |
| 14 | 76:08:090537:ЗУ21 |  | Mt=1,0 с использованием ПО Панорама 11 |  |
| 15 | 76:08:090537:ЗУ22 |  | Mt=1,0 с использованием ПО Панорама 11 |  |
| 16 | 76:08:090537:ЗУ23 |  | Mt=1,0 с использованием ПО Панорама 11 |  |
| 17 | 76:08:090537:ЗУ24 |  | Mt=1,0 с использованием ПО Панорама 11 |  |
| 18 | 76:08:090537:ЗУ25 |  | Mt=1,0 с использованием ПО Панорама 11 |  |
| 19 | 76:08:090537:ЗУ26 |  | Mt=1,0 с использованием ПО Панорама 11 |  |
| 20 | 76:08:090537:ЗУ27 |  | Mt=1,0 с использованием ПО Панорама 11 |  |
| 21 | 76:08:090537:ЗУ28 |  | Mt=1,0 с использованием ПО Панорама 11 |  |
| 22 | 76:08:090537:ЗУ29 |  | Mt=1,0 с использованием ПО Панорама 11 |  |
| 23 | 76:08:090537:ЗУ3 |  | Mt=1,0 с использованием ПО Панорама 11 |  |
| 24 | 76:08:090537:ЗУ30 |  | Mt=1,0 с использованием ПО Панорама 11 |  |
| 25 | 76:08:090537:ЗУ4 |  | Mt=1,0 с использованием ПО Панорама 11 |  |
| 26 | 76:08:090537:ЗУ5 |  | Mt=1,0 с использованием ПО Панорама 11 |  |
| 27 | 76:08:090537:ЗУ6 |  | Mt=1,0 с использованием ПО Панорама 11 |  |
| 28 | 76:08:090537:ЗУ7 |  | Mt=1,0 с использованием ПО Панорама 11 |  |
| 29 | 76:08:090537:ЗУ8 |  | Mt=1,0 с использованием ПО Панорама 11 |  |
| 30 | 76:08:090537:ЗУ9 |  | Mt=1,0 с использованием ПО Панорама 11 |  |
| 31 | 76:08:090537:ЗУ31 |  | Mt=1,0 с использованием ПО Панорама 11 |  |
| 32 | 76:08:090537:ЗУ32 |  | Mt=1,0 с использованием ПО Панорама 11 |  |
| 33 | 76:08:090537:ЗУ33 |  | Mt=1,0 с использованием ПО Панорама 11 |  |
| 34 | 76:08:090537:ЗУ34 |  | Mt=1,0 с использованием ПО Панорама 11 |  |
| 4. Точность определения площади земельных участков |  |  |  |  |
| № п/п | Обозначение земельного участка | Площадь (P), м2 |  | Формулы, примененные для расчета предельно допустимой погрешности определения площади земельного участка (P), м2 |
| 1 | 76:08:090537:ЗУ1 | 5347 |  | P = 3,5 * 1,0 * 5347 =256 |
| 2 | 76:08:090537:ЗУ10 | 335 |  | P = 3,5 * 1,0 * 335 =64 |
| 3 | 76:08:090537:ЗУ11 | 80 |  | P = 3,5 * 1,0 * 80 =31 |
| 4 | 76:08:090537:ЗУ12 | 247 |  | P = 3,5 * 1,0 * 247 =55 |
| 5 | 76:08:090537:ЗУ13 | 555 |  | P = 3,5 * 1,0 * 555 =82 |
| 6 | 76:08:090537:ЗУ14 | 30 |  | P = 3,5 * 1,0 * 30 =19 |
| 7 | 76:08:090537:ЗУ15 | 30 |  | P = 3,5 * 1,0 * 30 =19 |
| 8 | 76:08:090537:ЗУ16 | 30 |  | P = 3,5 * 1,0 * 30 =19 |
| 9 | 76:08:090537:ЗУ17 | 30 |  | P = 3,5 * 1,0 * 30 =19 |
| 10 | 76:08:090537:ЗУ18 | 35 |  | P = 3,5 * 1,0 * 35 =21 |
| 11 | 76:08:090537:ЗУ19 | 22 |  | P = 3,5 * 1,0 * 22 =16 |
| 12 | 76:08:090537:ЗУ2 | 4391 |  | P = 3,5 * 1,0 * 4391 =232 |
| 13 | 76:08:090537:ЗУ20 | 189 |  | P = 3,5 * 1,0 * 189 =48 |
| 14 | 76:08:090537:ЗУ21 | 2500 |  | P = 3,5 * 1,0 * 2500 =175 |
| 15 | 76:08:090537:ЗУ22 | 323 |  | P = 3,5 * 1,0 * 323 =63 |
| 16 | 76:08:090537:ЗУ23 | 362 |  | P = 3,5 * 1,0 * 362 =67 |
| 17 | 76:08:090537:ЗУ24 | 178 |  | P = 3,5 * 1,0 * 178 =47 |
| 18 | 76:08:090537:ЗУ25 | 1322 |  | P = 3,5 * 1,0 * 1322 =127 |
| 19 | 76:08:090537:ЗУ26 | 602 |  | P = 3,5 * 1,0 * 602 =86 |
| 20 | 76:08:090537:ЗУ27 | 1392 |  | P = 3,5 * 1,0 * 1392 =131 |
| 21 | 76:08:090537:ЗУ28 | 365 |  | P = 3,5 * 1,0 * 365 =67 |
| 22 | 76:08:090537:ЗУ29 | 534 |  | P = 3,5 * 1,0 * 534 =81 |
| 23 | 76:08:090537:ЗУ3 | 400 |  | P = 3,5 * 1,0 * 400 =70 |
| 24 | 76:08:090537:ЗУ30 | 1021 |  | P = 3,5 * 1,0 * 1021 =112 |
| 25 | 76:08:090537:ЗУ4 | 335 |  | P = 3,5 * 1,0 * 335 =64 |
| 26 | 76:08:090537:ЗУ5 | 974 |  | P = 3,5 * 1,0 * 974 =109 |
| 27 | 76:08:090537:ЗУ6 | 925 |  | P = 3,5 * 1,0 * 925 =106 |
| 28 | 76:08:090537:ЗУ7 | 580 |  | P = 3,5 * 1,0 * 580 =84 |
| 29 | 76:08:090537:ЗУ8 | 1410 |  | P = 3,5 * 1,0 * 1410 =131 |
| 30 | 76:08:090537:ЗУ9 | 442 |  | P = 3,5 * 1,0 * 442 =74 |
| 31 | 76:08:090537:ЗУ31 | 1562 |  | P = 3,5 * 1,0 * 1562 =138 |
| 32 | 76:08:090537:ЗУ32 | 100 |  | P = 3,5 * 1,0 * 100 =35 |
| 33 | 76:08:090537:ЗУ33 | 101 |  | P = 3,5 * 1,0 * 101 =35 |
| 34 | 76:08:090537:ЗУ34 | 100 |  | P = 3,5 * 1,0 * 100 =35 |

| проект межевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границы |  |  | Координаты, м |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  | Описание закрепления точки |
|  |  |  | Х |  | У |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |
| н1 |  |  | 412047.61 |  | 1241358.71 | 1.00 |  |  | - |
| н2 |  |  | 412145.65 |  | 1241365.98 | 1.00 |  |  | - |
| н3 |  |  | 412150.60 |  | 1241366.76 | 1.00 |  |  | - |
| н4 |  |  | 412173.21 |  | 1241377.40 | 1.00 |  |  | - |
| н5 |  |  | 412184.52 |  | 1241389.29 | 1.00 |  |  | - |
| н6 |  |  | 412200.41 |  | 1241417.07 | 1.00 |  |  | - |
| н7 |  |  | 412229.15 |  | 1241466.13 | 1.00 |  |  | - |
| н8 |  |  | 412266.29 |  | 1241532.68 | 1.00 |  |  | - |
| н9 |  |  | 412298.87 |  | 1241568.95 | 1.00 |  |  | - |
| н10 |  |  | 412378.89 |  | 1241702.32 | 1.00 |  |  | - |
| н11 |  |  | 412364.20 |  | 1241710.42 | 1.00 |  |  | - |
| н12 |  |  | 412292.49 |  | 1241594.29 | 1.00 |  |  | - |
| н13 |  |  | 412203.24 |  | 1241435.86 | 1.00 |  |  | - |
| н14 |  |  | 412180.48 |  | 1241398.12 | 1.00 |  |  | - |
| н15 |  |  | 412168.50 |  | 1241382.40 | 1.00 |  |  | - |
| н16 |  |  | 412159.22 |  | 1241376.71 | 1.00 |  |  | - |
| н17 |  |  | 412145.74 |  | 1241373.12 | 1.00 |  |  | - |
| н18 |  |  | 412105.01 |  | 1241367.57 | 1.00 |  |  | - |
| н19 |  |  | 412047.30 |  | 1241361.82 | 1.00 |  |  | - |
| н1 |  |  | 412047.61 |  | 1241358.71 | 1.00 |  |  | - |
| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение части границы |  |  |  | Горизонтальное проложение (S), м |  |  |  | Описание прохождения части границы |  |
| от т. |  | до т. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| н1 |  | н2 |  | 98.31 |  |  |  | - |  |
| н2 |  | н3 |  | 5.01 |  |  |  | - |  |
| н3 |  | н4 |  | 24.99 |  |  |  | - |  |
| н4 |  | н5 |  | 16.41 |  |  |  | - |  |
| н5 |  | н6 |  | 32.00 |  |  |  | - |  |
| н6 |  | н7 |  | 56.86 |  |  |  | - |  |
| н7 |  | н8 |  | 76.21 |  |  |  | - |  |
| н8 |  | н9 |  | 48.75 |  |  |  | - |  |
| н9 |  | н10 |  | 155.53 |  |  |  | - |  |
| н10 |  | н11 |  | 16.78 |  |  |  | - |  |
| н11 |  | н12 |  | 136.48 |  |  |  | - |  |
| н12 |  | н13 |  | 181.84 |  |  |  | - |  |
| н13 |  | н14 |  | 44.07 |  |  |  | - |  |
| н14 |  | н15 |  | 19.77 |  |  |  | - |  |
| н15 |  | н16 |  | 10.89 |  |  |  | - |  |
| н16 |  | н17 |  | 13.95 |  |  |  | - |  |
| н17 |  | н18 |  | 41.11 |  |  |  | - |  |
| н18 |  | н19 |  | 58.00 |  |  |  | - |  |
| н19 |  | н1 |  | 3.12 |  |  |  | - |  |
| 3. Общие сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 1 | Адрес земельного участка |  |  |  |  |  | Ярославская область, Некоузский р-н, п.Волга |  |  |
| 2 | Категория земель |  |  |  |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |
| 3 | Вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 |  |  |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± P), м2 |  |  |  |  |  | 5347 кв.м± 256 кв.м |  |  |

| проект межевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границы |  |  | Координаты, м |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  | Описание закрепления точки |
|  |  |  | Х |  | У |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |
| н1 |  |  | 412042.67 |  | 1241545.53 | 1.00 |  |  | - |
| н2 |  |  | 412042.77 |  | 1241564.15 | 1.00 |  |  | - |
| н3 |  |  | 412024.81 |  | 1241564.46 | 1.00 |  |  | - |
| н4 |  |  | 412024.11 |  | 1241546.46 | 1.00 |  |  | - |
| н1 |  |  | 412042.67 |  | 1241545.53 | 1.00 |  |  | - |
| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение части границы |  |  |  | Горизонтальное проложение (S), м |  |  |  | Описание прохождения части границы |  |
| от т. |  | до т. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| н1 |  | н2 |  | 18.62 |  |  |  | - |  |
| н2 |  | н3 |  | 17.96 |  |  |  | - |  |
| н3 |  | н4 |  | 18.01 |  |  |  | - |  |
| н4 |  | н1 |  | 18.58 |  |  |  | - |  |
| 3. Общие сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 1 | Адрес земельного участка |  |  |  |  |  | Ярославская область, Некоузский р-н, п.Волга |  |  |
| 2 | Категория земель |  |  |  |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |
| 3 | Вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Ведение садоводства 13.1 |  |  |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± P), м2 |  |  |  |  |  | 335 кв.м± 64 кв.м |  |  |

| проект межевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границы |  |  | Координаты, м |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  | Описание закрепления точки |
|  |  |  | Х |  | У |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |
| н1 |  |  | 412062.26 |  | 1241499.23 | 1.00 |  |  | - |
| н2 |  |  | 412062.12 |  | 1241508.95 | 1.00 |  |  | - |
| н3 |  |  | 412054.64 |  | 1241509.48 | 1.00 |  |  | - |
| н4 |  |  | 412054.57 |  | 1241499.92 | 1.00 |  |  | - |
| н5 |  |  | 412055.93 |  | 1241498.10 | 1.00 |  |  | - |
| н1 |  |  | 412062.26 |  | 1241499.23 | 1.00 |  |  | - |
| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение части границы |  |  |  | Горизонтальное проложение (S), м |  |  |  | Описание прохождения части границы |  |
| от т. |  | до т. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| н1 |  | н2 |  | 9.72 |  |  |  | - |  |
| н2 |  | н3 |  | 7.51 |  |  |  | - |  |
| н3 |  | н4 |  | 9.56 |  |  |  | - |  |
| н4 |  | н5 |  | 2.27 |  |  |  | - |  |
| н5 |  | н1 |  | 6.43 |  |  |  | - |  |
| 3. Общие сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 1 | Адрес земельного участка |  |  |  |  |  | Ярославская область, Некоузский р-н, п.Волга |  |  |
| 2 | Категория земель |  |  |  |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |
| 3 | Вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Ведение садоводства 13.1 |  |  |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± P), м2 |  |  |  |  |  | 100 кв.м± 31 кв.м |  |  |

| проект межевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границы |  |  | Координаты, м |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  | Описание закрепления точки |
|  |  |  | Х |  | У |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |
| н1 |  |  | 412003.58 |  | 1241502.90 | 1.00 |  |  | - |
| н2 |  |  | 411998.70 |  | 1241494.76 | 1.00 |  |  | - |
| н3 |  |  | 412014.07 |  | 1241478.97 | 1.00 |  |  | - |
| н4 |  |  | 412022.32 |  | 1241487.98 | 1.00 |  |  | - |
| н1 |  |  | 412003.58 |  | 1241502.90 | 1.00 |  |  | - |
| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение части границы |  |  |  | Горизонтальное проложение (S), м |  |  |  | Описание прохождения части границы |  |
| от т. |  | до т. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| н1 |  | н2 |  | 9.49 |  |  |  | - |  |
| н2 |  | н3 |  | 22.04 |  |  |  | - |  |
| н3 |  | н4 |  | 12.22 |  |  |  | - |  |
| н4 |  | н1 |  | 23.95 |  |  |  | - |  |
| 3. Общие сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 1 | Адрес земельного участка |  |  |  |  |  | Ярославская область, Некоузский р-н, п.Волга |  |  |
| 2 | Категория земель |  |  |  |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |
| 3 | Вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Ведение садоводства 13.1 |  |  |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± P), м2 |  |  |  |  |  | 247 кв.м± 55 кв.м |  |  |

| проект межевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границы |  |  | Координаты, м |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  | Описание закрепления точки |
|  |  |  | Х |  | У |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |
| н1 |  |  | 412000.28 |  | 1241447.10 | 1.00 |  |  | - |
| н2 |  |  | 412015.24 |  | 1241470.41 | 1.00 |  |  | - |
| н3 |  |  | 412008.47 |  | 1241479.11 | 1.00 |  |  | - |
| н4 |  |  | 412004.19 |  | 1241485.10 | 1.00 |  |  | - |
| н5 |  |  | 411992.00 |  | 1241476.37 | 1.00 |  |  | - |
| н6 |  |  | 411986.39 |  | 1241471.21 | 1.00 |  |  | - |
| н1 |  |  | 412000.28 |  | 1241447.10 | 1.00 |  |  | - |
| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение части границы |  |  |  | Горизонтальное проложение (S), м |  |  |  | Описание прохождения части границы |  |
| от т. |  | до т. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| н1 |  | н2 |  | 27.70 |  |  |  | - |  |
| н2 |  | н3 |  | 11.02 |  |  |  | - |  |
| н3 |  | н4 |  | 7.36 |  |  |  | - |  |
| н4 |  | н5 |  | 14.99 |  |  |  | - |  |
| н5 |  | н6 |  | 7.62 |  |  |  | - |  |
| н6 |  | н1 |  | 27.82 |  |  |  | - |  |
| 3. Общие сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 1 | Адрес земельного участка |  |  |  |  |  | Ярославская область, Некоузский р-н, п.Волга |  |  |
| 2 | Категория земель |  |  |  |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |
| 3 | Вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 2.2 |  |  |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± P), м2 |  |  |  |  |  | 555 кв.м± 82 кв.м |  |  |

| проект межевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границы |  |  | Координаты, м |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  | Описание закрепления точки |
|  |  |  | Х |  | У |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |
| н1 |  |  | 412155.73 |  | 1241380.67 | 1.00 |  |  | - |
| н2 |  |  | 412161.77 |  | 1241381.38 | 1.00 |  |  | - |
| н3 |  |  | 412161.18 |  | 1241386.35 | 1.00 |  |  | - |
| н4 |  |  | 412155.14 |  | 1241385.64 | 1.00 |  |  | - |
| н1 |  |  | 412155.73 |  | 1241380.67 | 1.00 |  |  | - |
| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение части границы |  |  |  | Горизонтальное проложение (S), м |  |  |  | Описание прохождения части границы |  |
| от т. |  | до т. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| н1 |  | н2 |  | 6.08 |  |  |  | - |  |
| н2 |  | н3 |  | 5.01 |  |  |  | - |  |
| н3 |  | н4 |  | 6.08 |  |  |  | - |  |
| н4 |  | н1 |  | 5.01 |  |  |  | - |  |
| 3. Общие сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 1 | Адрес земельного участка |  |  |  |  |  | Ярославская область, Некоузский р-н, п.Волга |  |  |
| 2 | Категория земель |  |  |  |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |
| 3 | Вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Хранение автотранспорта 2.7.1 |  |  |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± P), м2 |  |  |  |  |  | 30 кв.м± 19 кв.м |  |  |

| проект межевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границы |  |  | Координаты, м |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  | Описание закрепления точки |
|  |  |  | Х |  | У |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |
| н1 |  |  | 412155.14 |  | 1241385.64 | 1.00 |  |  | - |
| н2 |  |  | 412161.18 |  | 1241386.35 | 1.00 |  |  | - |
| н3 |  |  | 412160.60 |  | 1241391.32 | 1.00 |  |  | - |
| н4 |  |  | 412154.56 |  | 1241390.61 | 1.00 |  |  | - |
| н1 |  |  | 412155.14 |  | 1241385.64 | 1.00 |  |  | - |
| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение части границы |  |  |  | Горизонтальное проложение (S), м |  |  |  | Описание прохождения части границы |  |
| от т. |  | до т. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| н1 |  | н2 |  | 6.08 |  |  |  | - |  |
| н2 |  | н3 |  | 5.00 |  |  |  | - |  |
| н3 |  | н4 |  | 6.08 |  |  |  | - |  |
| н4 |  | н1 |  | 5.00 |  |  |  | - |  |
| 3. Общие сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 1 | Адрес земельного участка |  |  |  |  |  | Ярославская область, Некоузский р-н, п.Волга |  |  |
| 2 | Категория земель |  |  |  |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |
| 3 | Вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Хранение автотранспорта 2.7.1 |  |  |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± P), м2 |  |  |  |  |  | 30 кв.м± 19 кв.м |  |  |

| проект межевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границы |  |  | Координаты, м |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  | Описание закрепления точки |
|  |  |  | Х |  | У |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |
| н1 |  |  | 412154.56 |  | 1241390.61 | 1.00 |  |  | - |
| н2 |  |  | 412160.60 |  | 1241391.32 | 1.00 |  |  | - |
| н3 |  |  | 412160.01 |  | 1241396.30 | 1.00 |  |  | - |
| н4 |  |  | 412153.97 |  | 1241395.59 | 1.00 |  |  | - |
| н1 |  |  | 412154.56 |  | 1241390.61 | 1.00 |  |  | - |
| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение части границы |  |  |  | Горизонтальное проложение (S), м |  |  |  | Описание прохождения части границы |  |
| от т. |  | до т. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| н1 |  | н2 |  | 6.08 |  |  |  | - |  |
| н2 |  | н3 |  | 5.01 |  |  |  | - |  |
| н3 |  | н4 |  | 6.08 |  |  |  | - |  |
| н4 |  | н1 |  | 5.01 |  |  |  | - |  |
| 3. Общие сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 1 | Адрес земельного участка |  |  |  |  |  | Ярославская область, Некоузский р-н, п.Волга |  |  |
| 2 | Категория земель |  |  |  |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |
| 3 | Вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Хранение автотранспорта 2.7.1 |  |  |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± P), м2 |  |  |  |  |  | 30 кв.м± 19 кв.м |  |  |

| проект межевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границы |  |  | Координаты, м |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  | Описание закрепления точки |
|  |  |  | Х |  | У |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |
| н1 |  |  | 412160.01 |  | 1241396.30 | 1.00 |  |  | - |
| н2 |  |  | 412159.42 |  | 1241401.26 | 1.00 |  |  | - |
| н3 |  |  | 412153.39 |  | 1241400.55 | 1.00 |  |  | - |
| н4 |  |  | 412153.97 |  | 1241395.59 | 1.00 |  |  | - |
| н1 |  |  | 412160.01 |  | 1241396.30 | 1.00 |  |  | - |
| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение части границы |  |  |  | Горизонтальное проложение (S), м |  |  |  | Описание прохождения части границы |  |
| от т. |  | до т. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| н1 |  | н2 |  | 5.00 |  |  |  | - |  |
| н2 |  | н3 |  | 6.08 |  |  |  | - |  |
| н3 |  | н4 |  | 5.00 |  |  |  | - |  |
| н4 |  | н1 |  | 6.08 |  |  |  | - |  |
| 3. Общие сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 1 | Адрес земельного участка |  |  |  |  |  | Ярославская область, Некоузский р-н, п.Волга |  |  |
| 2 | Категория земель |  |  |  |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |
| 3 | Вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Хранение автотранспорта 2.7.1 |  |  |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± P), м2 |  |  |  |  |  | 30 кв.м± 19 кв.м |  |  |

| проект межевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границы |  |  | Координаты, м |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  | Описание закрепления точки |
|  |  |  | Х |  | У |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |
| н1 |  |  | 411947.52 |  | 1241560.48 | 1.00 |  |  | - |
| н2 |  |  | 411951.82 |  | 1241567.08 | 1.00 |  |  | - |
| н3 |  |  | 411948.05 |  | 1241569.54 | 1.00 |  |  | - |
| н4 |  |  | 411943.74 |  | 1241562.94 | 1.00 |  |  | - |
| н1 |  |  | 411947.52 |  | 1241560.48 | 1.00 |  |  | - |
| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение части границы |  |  |  | Горизонтальное проложение (S), м |  |  |  | Описание прохождения части границы |  |
| от т. |  | до т. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| н1 |  | н2 |  | 7.87 |  |  |  | - |  |
| н2 |  | н3 |  | 4.51 |  |  |  | - |  |
| н3 |  | н4 |  | 7.87 |  |  |  | - |  |
| н4 |  | н1 |  | 4.51 |  |  |  | - |  |
| 3. Общие сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 1 | Адрес земельного участка |  |  |  |  |  | Ярославская область, Некоузский р-н, п.Волга |  |  |
| 2 | Категория земель |  |  |  |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |
| 3 | Вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Хранение автотранспорта 2.7.1 |  |  |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± P), м2 |  |  |  |  |  | 35 кв.м± 21 кв.м |  |  |

| проект межевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границы |  |  | Координаты, м |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  | Описание закрепления точки |
|  |  |  | Х |  | У |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |
| н1 |  |  | 411985.91 |  | 1241597.03 | 1.00 |  |  | - |
| н2 |  |  | 411986.31 |  | 1241603.36 | 1.00 |  |  | - |
| н3 |  |  | 411982.82 |  | 1241603.58 | 1.00 |  |  | - |
| н4 |  |  | 411982.41 |  | 1241597.25 | 1.00 |  |  | - |
| н1 |  |  | 411985.91 |  | 1241597.03 | 1.00 |  |  | - |
| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение части границы |  |  |  | Горизонтальное проложение (S), м |  |  |  | Описание прохождения части границы |  |
| от т. |  | до т. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| н1 |  | н2 |  | 6.34 |  |  |  | - |  |
| н2 |  | н3 |  | 3.50 |  |  |  | - |  |
| н3 |  | н4 |  | 6.34 |  |  |  | - |  |
| н4 |  | н1 |  | 3.50 |  |  |  | - |  |
| 3. Общие сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 1 | Адрес земельного участка |  |  |  |  |  | Ярославская область, Некоузский р-н, п.Волга |  |  |
| 2 | Категория земель |  |  |  |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |
| 3 | Вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Коммунальное обслуживание 3.1 |  |  |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± P), м2 |  |  |  |  |  | 22 кв.м± 16 кв.м |  |  |

| проект межевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границы |  |  | Координаты, м |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  | Описание закрепления точки |
|  |  |  | Х |  | У |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |
| н1 |  |  | 412052.35 |  | 1241362.32 | 1.00 |  |  | - |
| н2 |  |  | 412051.67 |  | 1241373.61 | 1.00 |  |  | - |
| н3 |  |  | 412051.25 |  | 1241397.52 | 1.00 |  |  | - |
| н4 |  |  | 412041.88 |  | 1241406.19 | 1.00 |  |  | - |
| н5 |  |  | 412023.93 |  | 1241425.37 | 1.00 |  |  | - |
| н6 |  |  | 412000.28 |  | 1241447.10 | 1.00 |  |  | - |
| н7 |  |  | 411981.15 |  | 1241464.17 | 1.00 |  |  | - |
| н8 |  |  | 411842.96 |  | 1241565.18 | 1.00 |  |  | - |
| н9 |  |  | 411802.50 |  | 1241594.51 | 1.00 |  |  | - |
| н10 |  |  | 411774.39 |  | 1241616.19 | 1.00 |  |  | - |
| н11 |  |  | 411771.19 |  | 1241618.45 | 1.00 |  |  | - |
| н12 |  |  | 411766.18 |  | 1241613.24 | 1.00 |  |  | - |
| н13 |  |  | 411829.31 |  | 1241569.42 | 1.00 |  |  | - |
| н14 |  |  | 411838.56 |  | 1241555.69 | 1.00 |  |  | - |
| н15 |  |  | 411936.16 |  | 1241481.92 | 1.00 |  |  | - |
| н16 |  |  | 411995.74 |  | 1241437.63 | 1.00 |  |  | - |
| н17 |  |  | 412039.53 |  | 1241390.83 | 1.00 |  |  | - |
| н18 |  |  | 412045.81 |  | 1241376.63 | 1.00 |  |  | - |
| н19 |  |  | 412047.30 |  | 1241361.82 | 1.00 |  |  | - |
| н1 |  |  | 412052.35 |  | 1241362.32 | 1.00 |  |  | - |
| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение части границы |  |  |  | Горизонтальное проложение (S), м |  |  |  | Описание прохождения части границы |  |
| от т. |  | до т. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| н1 |  | н2 |  | 11.31 |  |  |  | - |  |
| н2 |  | н3 |  | 23.92 |  |  |  | - |  |
| н3 |  | н4 |  | 12.76 |  |  |  | - |  |
| н4 |  | н5 |  | 26.27 |  |  |  | - |  |
| н5 |  | н6 |  | 32.12 |  |  |  | - |  |
| н6 |  | н7 |  | 25.64 |  |  |  | - |  |
| н7 |  | н8 |  | 171.17 |  |  |  | - |  |
| н8 |  | н9 |  | 49.97 |  |  |  | - |  |
| н9 |  | н10 |  | 35.50 |  |  |  | - |  |
| н10 |  | н11 |  | 3.92 |  |  |  | - |  |
| н11 |  | н12 |  | 7.23 |  |  |  | - |  |
| н12 |  | н13 |  | 76.85 |  |  |  | - |  |
| н13 |  | н14 |  | 16.56 |  |  |  | - |  |
| н14 |  | н15 |  | 122.34 |  |  |  | - |  |
| н15 |  | н16 |  | 74.24 |  |  |  | - |  |
| н16 |  | н17 |  | 64.09 |  |  |  | - |  |
| н17 |  | н18 |  | 15.53 |  |  |  | - |  |
| н18 |  | н19 |  | 14.89 |  |  |  | - |  |
| н19 |  | н1 |  | 5.07 |  |  |  | - |  |
| 3. Общие сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 1 | Адрес земельного участка |  |  |  |  |  | Ярославская область, Некоузский р-н, п.Волга |  |  |
| 2 | Категория земель |  |  |  |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |
| 3 | Вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 |  |  |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± P), м2 |  |  |  |  |  | 4391 кв.м± 232 кв.м |  |  |

| проект межевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границы |  |  | Координаты, м |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  | Описание закрепления точки |
|  |  |  | Х |  | У |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |
| н1 |  |  | 412053.05 |  | 1241400.04 | 1.00 |  |  | - |
| н2 |  |  | 412072.76 |  | 1241401.87 | 1.00 |  |  | - |
| н3 |  |  | 412072.71 |  | 1241402.66 | 1.00 |  |  | - |
| н4 |  |  | 412071.58 |  | 1241411.47 | 1.00 |  |  | - |
| н5 |  |  | 412054.29 |  | 1241410.80 | 1.00 |  |  | - |
| н1 |  |  | 412053.05 |  | 1241400.04 | 1.00 |  |  | - |
| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение части границы |  |  |  | Горизонтальное проложение (S), м |  |  |  | Описание прохождения части границы |  |
| от т. |  | до т. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| н1 |  | н2 |  | 19.79 |  |  |  | - |  |
| н2 |  | н3 |  | 0.79 |  |  |  | - |  |
| н3 |  | н4 |  | 8.88 |  |  |  | - |  |
| н4 |  | н5 |  | 17.30 |  |  |  | - |  |
| н5 |  | н1 |  | 10.83 |  |  |  | - |  |
| 3. Общие сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 1 | Адрес земельного участка |  |  |  |  |  | Ярославская область, Некоузский р-н, п.Волга |  |  |
| 2 | Категория земель |  |  |  |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |
| 3 | Вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Ведение садоводства 13.1 |  |  |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± P), м2 |  |  |  |  |  | 189 кв.м± 48 кв.м |  |  |

| проект межевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границы |  |  | Координаты, м |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  | Описание закрепления точки |
|  |  |  | Х |  | У |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |
| н1 |  |  | 412272.54 |  | 1241623.25 | 1.00 |  |  | - |
| н2 |  |  | 412309.06 |  | 1241690.14 | 1.00 |  |  | - |
| н3 |  |  | 412280.26 |  | 1241705.86 | 1.00 |  |  | - |
| н4 |  |  | 412243.75 |  | 1241638.97 | 1.00 |  |  | - |
| н1 |  |  | 412272.54 |  | 1241623.25 | 1.00 |  |  | - |
| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение части границы |  |  |  | Горизонтальное проложение (S), м |  |  |  | Описание прохождения части границы |  |
| от т. |  | до т. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| н1 |  | н2 |  | 76.21 |  |  |  | - |  |
| н2 |  | н3 |  | 32.81 |  |  |  | - |  |
| н3 |  | н4 |  | 76.21 |  |  |  | - |  |
| н4 |  | н1 |  | 32.80 |  |  |  | - |  |
| 3. Общие сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 1 | Адрес земельного участка |  |  |  |  |  | Ярославская область, Некоузский р-н, п.Волга |  |  |
| 2 | Категория земель |  |  |  |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |
| 3 | Вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 2.2 |  |  |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± P), м2 |  |  |  |  |  | 2500 кв.м± 175 кв.м |  |  |

| проект межевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границы |  |  | Координаты, м |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  | Описание закрепления точки |
|  |  |  | Х |  | У |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |
| н1 |  |  | 412142.13 |  | 1241407.75 | 1.00 |  |  | - |
| н2 |  |  | 412140.14 |  | 1241423.47 | 1.00 |  |  | - |
| н3 |  |  | 412118.67 |  | 1241419.39 | 1.00 |  |  | - |
| н4 |  |  | 412121.13 |  | 1241405.33 | 1.00 |  |  | - |
| н1 |  |  | 412142.13 |  | 1241407.75 | 1.00 |  |  | - |
| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение части границы |  |  |  | Горизонтальное проложение (S), м |  |  |  | Описание прохождения части границы |  |
| от т. |  | до т. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| н1 |  | н2 |  | 15.85 |  |  |  | - |  |
| н2 |  | н3 |  | 21.85 |  |  |  | - |  |
| н3 |  | н4 |  | 14.27 |  |  |  | - |  |
| н4 |  | н1 |  | 21.14 |  |  |  | - |  |
| 3. Общие сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 1 | Адрес земельного участка |  |  |  |  |  | Ярославская область, Некоузский р-н, п.Волга |  |  |
| 2 | Категория земель |  |  |  |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |
| 3 | Вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Ведение садоводства 13.1 |  |  |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± P), м2 |  |  |  |  |  | 323 кв.м± 63 кв.м |  |  |

| проект межевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границы |  |  | Координаты, м |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  | Описание закрепления точки |
|  |  |  | Х |  | У |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |
| н1 |  |  | 412121.13 |  | 1241405.33 | 1.00 |  |  | - |
| н2 |  |  | 412118.67 |  | 1241419.39 | 1.00 |  |  | - |
| н3 |  |  | 412099.47 |  | 1241415.57 | 1.00 |  |  | - |
| н4 |  |  | 412098.12 |  | 1241414.21 | 1.00 |  |  | - |
| н5 |  |  | 412097.03 |  | 1241407.45 | 1.00 |  |  | - |
| н6 |  |  | 412092.90 |  | 1241400.36 | 1.00 |  |  | - |
| н7 |  |  | 412093.60 |  | 1241395.16 | 1.00 |  |  | - |
| н8 |  |  | 412099.80 |  | 1241396.61 | 1.00 |  |  | - |
| н9 |  |  | 412101.17 |  | 1241397.54 | 1.00 |  |  | - |
| н10 |  |  | 412100.71 |  | 1241401.60 | 1.00 |  |  | - |
| н11 |  |  | 412102.11 |  | 1241403.05 | 1.00 |  |  | - |
| н1 |  |  | 412121.13 |  | 1241405.33 | 1.00 |  |  | - |
| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение части границы |  |  |  | Горизонтальное проложение (S), м |  |  |  | Описание прохождения части границы |  |
| от т. |  | до т. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| н1 |  | н2 |  | 14.27 |  |  |  | - |  |
| н2 |  | н3 |  | 19.58 |  |  |  | - |  |
| н3 |  | н4 |  | 1.92 |  |  |  | - |  |
| н4 |  | н5 |  | 6.85 |  |  |  | - |  |
| н5 |  | н6 |  | 8.21 |  |  |  | - |  |
| н6 |  | н7 |  | 5.25 |  |  |  | - |  |
| н7 |  | н8 |  | 6.36 |  |  |  | - |  |
| н8 |  | н9 |  | 1.65 |  |  |  | - |  |
| н9 |  | н10 |  | 4.09 |  |  |  | - |  |
| н10 |  | н11 |  | 2.02 |  |  |  | - |  |
| н11 |  | н1 |  | 19.16 |  |  |  | - |  |
| 3. Общие сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 1 | Адрес земельного участка |  |  |  |  |  | Ярославская область, Некоузский р-н, п.Волга |  |  |
| 2 | Категория земель |  |  |  |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |
| 3 | Вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Ведение садоводства 13.1 |  |  |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± P), м2 |  |  |  |  |  | 362 кв.м± 67 кв.м |  |  |

| проект межевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границы |  |  | Координаты, м |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  | Описание закрепления точки |
|  |  |  | Х |  | У |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |
| н1 |  |  | 412001.16 |  | 1241482.93 | 1.00 |  |  | - |
| н2 |  |  | 411992.48 |  | 1241492.69 | 1.00 |  |  | - |
| н3 |  |  | 411984.91 |  | 1241485.72 | 1.00 |  |  | - |
| н4 |  |  | 411986.39 |  | 1241471.21 | 1.00 |  |  | - |
| н5 |  |  | 411992.00 |  | 1241476.37 | 1.00 |  |  | - |
| н1 |  |  | 412001.16 |  | 1241482.93 | 1.00 |  |  | - |
| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение части границы |  |  |  | Горизонтальное проложение (S), м |  |  |  | Описание прохождения части границы |  |
| от т. |  | до т. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| н1 |  | н2 |  | 13.06 |  |  |  | - |  |
| н2 |  | н3 |  | 10.28 |  |  |  | - |  |
| н3 |  | н4 |  | 14.59 |  |  |  | - |  |
| н4 |  | н5 |  | 7.62 |  |  |  | - |  |
| н5 |  | н1 |  | 11.26 |  |  |  | - |  |
| 3. Общие сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 1 | Адрес земельного участка |  |  |  |  |  | Ярославская область, Некоузский р-н, п.Волга |  |  |
| 2 | Категория земель |  |  |  |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |
| 3 | Вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Водные объекты 11.0 |  |  |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± P), м2 |  |  |  |  |  | 178 кв.м± 47 кв.м |  |  |

| проект межевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границы |  |  | Координаты, м |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  | Описание закрепления точки |
|  |  |  | Х |  | У |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |
| н1 |  |  | 412119.23 |  | 1241517.36 | 1.00 |  |  | - |
| н2 |  |  | 412120.78 |  | 1241528.63 | 1.00 |  |  | - |
| н3 |  |  | 412113.23 |  | 1241529.01 | 1.00 |  |  | - |
| н4 |  |  | 412047.23 |  | 1241532.71 | 1.00 |  |  | - |
| н5 |  |  | 412047.26 |  | 1241514.43 | 1.00 |  |  | - |
| н6 |  |  | 412050.09 |  | 1241509.50 | 1.00 |  |  | - |
| н7 |  |  | 412062.12 |  | 1241508.95 | 1.00 |  |  | - |
| н1 |  |  | 412119.23 |  | 1241517.36 | 1.00 |  |  | - |
| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение части границы |  |  |  | Горизонтальное проложение (S), м |  |  |  | Описание прохождения части границы |  |
| от т. |  | до т. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| н1 |  | н2 |  | 11.38 |  |  |  | - |  |
| н2 |  | н3 |  | 7.56 |  |  |  | - |  |
| н3 |  | н4 |  | 66.10 |  |  |  | - |  |
| н4 |  | н5 |  | 18.28 |  |  |  | - |  |
| н5 |  | н6 |  | 5.68 |  |  |  | - |  |
| н6 |  | н7 |  | 12.05 |  |  |  | - |  |
| н7 |  | н1 |  | 57.72 |  |  |  | - |  |
| 3. Общие сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 1 | Адрес земельного участка |  |  |  |  |  | Ярославская область, Некоузский р-н, п.Волга |  |  |
| 2 | Категория земель |  |  |  |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |
| 3 | Вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 2.2 |  |  |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± P), м2 |  |  |  |  |  | 1322 кв.м± 127 кв.м |  |  |

| проект межевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границы |  |  | Координаты, м |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  | Описание закрепления точки |
|  |  |  | Х |  | У |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |
| н1 |  |  | 412172.08 |  | 1241575.77 | 1.00 |  |  | - |
| н2 |  |  | 412177.79 |  | 1241603.20 | 1.00 |  |  | - |
| н3 |  |  | 412157.15 |  | 1241609.16 | 1.00 |  |  | - |
| н4 |  |  | 412150.91 |  | 1241582.62 | 1.00 |  |  | - |
| н1 |  |  | 412172.08 |  | 1241575.77 | 1.00 |  |  | - |
| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение части границы |  |  |  | Горизонтальное проложение (S), м |  |  |  | Описание прохождения части границы |  |
| от т. |  | до т. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| н1 |  | н2 |  | 28.02 |  |  |  | - |  |
| н2 |  | н3 |  | 21.48 |  |  |  | - |  |
| н3 |  | н4 |  | 27.26 |  |  |  | - |  |
| н4 |  | н1 |  | 22.25 |  |  |  | - |  |
| 3. Общие сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 1 | Адрес земельного участка |  |  |  |  |  | Ярославская область, Некоузский р-н, п.Волга |  |  |
| 2 | Категория земель |  |  |  |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |
| 3 | Вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 2.2 |  |  |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± P), м2 |  |  |  |  |  | 602 кв.м± 86 кв.м |  |  |

| проект межевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границы |  |  | Координаты, м |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  | Описание закрепления точки |
|  |  |  | Х |  | У |  |  |  |  |
| н1 |  |  | 412140.78 |  | 1241374.31 | 1.00 |  |  | - |
| н2 |  |  | 412140.09 |  | 1241380.68 | 1.00 |  |  | - |
| н3 |  |  | 412144.97 |  | 1241381.20 | 1.00 |  |  | - |
| н4 |  |  | 412142.13 |  | 1241407.75 | 1.00 |  |  | - |
| н5 |  |  | 412121.13 |  | 1241405.33 | 1.00 |  |  | - |
| н6 |  |  | 412102.11 |  | 1241403.05 | 1.00 |  |  | - |
| н7 |  |  | 412100.71 |  | 1241401.60 | 1.00 |  |  | - |
| н8 |  |  | 412101.17 |  | 1241397.54 | 1.00 |  |  | - |
| н9 |  |  | 412099.80 |  | 1241396.61 | 1.00 |  |  | - |
| н10 |  |  | 412103.16 |  | 1241369.49 | 1.00 |  |  | - |
| н1 |  |  | 412140.78 |  | 1241374.31 | 1.00 |  |  | - |
| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение части границы |  |  |  | Горизонтальное проложение (S), м |  |  |  | Описание прохождения части границы |  |
| от т. |  | до т. |  |  |  |  |  |  |  |
| н1 |  | н2 |  | 6.41 |  |  |  | - |  |
| н2 |  | н3 |  | 4.91 |  |  |  | - |  |
| н3 |  | н4 |  | 26.70 |  |  |  | - |  |
| н4 |  | н5 |  | 21.14 |  |  |  | - |  |
| н5 |  | н6 |  | 19.16 |  |  |  | - |  |
| н6 |  | н7 |  | 2.02 |  |  |  | - |  |
| н7 |  | н8 |  | 4.09 |  |  |  | - |  |
| н8 |  | н9 |  | 1.65 |  |  |  | - |  |
| н9 |  | н10 |  | 27.33 |  |  |  | - |  |
| н10 |  | н1 |  | 37.93 |  |  |  | - |  |
| 3. Общие сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |
| 1 | Адрес земельного участка |  |  |  |  |  | Ярославская обл., Некоузский р-н, Волжский с/о, п. Волга, севернее ул. Орджоникидзе |  |  |
| 2 | Категория земель |  |  |  |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |
| 3 | Вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 2.2 |  |  |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± P), м2 |  |  |  |  |  | 1392 кв.м± 131 кв.м |  |  |

| проект межевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границы |  |  | Координаты, м |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  | Описание закрепления точки |
|  |  |  | Х |  | У |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |
| н1 |  |  | 412102.92 |  | 1241370.85 | 1.00 |  |  | - |
| н2 |  |  | 412099.80 |  | 1241396.61 | 1.00 |  |  | - |
| н3 |  |  | 412088.97 |  | 1241394.08 | 1.00 |  |  | - |
| н4 |  |  | 412090.76 |  | 1241383.64 | 1.00 |  |  | - |
| н5 |  |  | 412084.16 |  | 1241382.67 | 1.00 |  |  | - |
| н6 |  |  | 412085.80 |  | 1241369.17 | 1.00 |  |  | - |
| н7 |  |  | 412091.30 |  | 1241369.96 | 1.00 |  |  | - |
| н8 |  |  | 412091.53 |  | 1241368.81 | 1.00 |  |  | - |
| н1 |  |  | 412102.92 |  | 1241370.85 | 1.00 |  |  | - |
| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение части границы |  |  |  | Горизонтальное проложение (S), м |  |  |  | Описание прохождения части границы |  |
| от т. |  | до т. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| н1 |  | н2 |  | 25.95 |  |  |  | - |  |
| н2 |  | н3 |  | 11.12 |  |  |  | - |  |
| н3 |  | н4 |  | 10.59 |  |  |  | - |  |
| н4 |  | н5 |  | 6.67 |  |  |  | - |  |
| н5 |  | н6 |  | 13.60 |  |  |  | - |  |
| н6 |  | н7 |  | 5.56 |  |  |  | - |  |
| н7 |  | н8 |  | 1.17 |  |  |  | - |  |
| н8 |  | н1 |  | 11.57 |  |  |  | - |  |
| 3. Общие сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 1 | Адрес земельного участка |  |  |  |  |  | Ярославская область, р-н Некоузский, п Волга, ул Орджоникидзе |  |  |
| 2 | Категория земель |  |  |  |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |
| 3 | Вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Ведение садоводства 13.1 |  |  |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± P), м2 |  |  |  |  |  | 365 кв.м± 67 кв.м |  |  |

| проект межевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границы |  |  | Координаты, м |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  | Описание закрепления точки |
|  |  |  | Х |  | У |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |
| н1 |  |  | 412140.14 |  | 1241423.47 | 1.00 |  |  | - |
| н2 |  |  | 412139.12 |  | 1241428.68 | 1.00 |  |  | - |
| н3 |  |  | 412139.52 |  | 1241430.75 | 1.00 |  |  | - |
| н4 |  |  | 412138.50 |  | 1241436.34 | 1.00 |  |  | - |
| н5 |  |  | 412098.10 |  | 1241428.73 | 1.00 |  |  | - |
| н6 |  |  | 412099.31 |  | 1241422.57 | 1.00 |  |  | - |
| н7 |  |  | 412099.47 |  | 1241415.57 | 1.00 |  |  | - |
| н8 |  |  | 412118.67 |  | 1241419.39 | 1.00 |  |  | - |
| н1 |  |  | 412140.14 |  | 1241423.47 | 1.00 |  |  | - |
| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение части границы |  |  |  | Горизонтальное проложение (S), м |  |  |  | Описание прохождения части границы |  |
| от т. |  | до т. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| н1 |  | н2 |  | 5.31 |  |  |  | - |  |
| н2 |  | н3 |  | 2.12 |  |  |  | - |  |
| н3 |  | н4 |  | 5.68 |  |  |  | - |  |
| н4 |  | н5 |  | 41.11 |  |  |  | - |  |
| н5 |  | н6 |  | 6.27 |  |  |  | - |  |
| н6 |  | н7 |  | 7.00 |  |  |  | - |  |
| н7 |  | н8 |  | 19.58 |  |  |  | - |  |
| н8 |  | н1 |  | 21.85 |  |  |  | - |  |
| 3. Общие сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 1 | Адрес земельного участка |  |  |  |  |  | 152750, Ярославская обл, Некоузский р-н, п Волга, ул Орджоникидзе |  |  |
| 2 | Категория земель |  |  |  |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |
| 3 | Вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 2.2 |  |  |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± P), м2 |  |  |  |  |  | 534 кв.м± 81 кв.м |  |  |

| проект межевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границы |  |  | Координаты, м |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  | Описание закрепления точки |
|  |  |  | Х |  | У |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |
| н1 |  |  | 412231.43 |  | 1241562.10 | 1.00 |  |  | - |
| н2 |  |  | 412236.87 |  | 1241577.75 | 1.00 |  |  | - |
| н3 |  |  | 412216.85 |  | 1241583.54 | 1.00 |  |  | - |
| н4 |  |  | 412211.73 |  | 1241563.91 | 1.00 |  |  | - |
| н5 |  |  | 412223.96 |  | 1241559.75 | 1.00 |  |  | - |
| н1 |  |  | 412231.43 |  | 1241562.10 | 1.00 |  |  | - |
| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение части границы |  |  |  | Горизонтальное проложение (S), м |  |  |  | Описание прохождения части границы |  |
| от т. |  | до т. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| н1 |  | н2 |  | 16.57 |  |  |  | - |  |
| н2 |  | н3 |  | 20.84 |  |  |  | - |  |
| н3 |  | н4 |  | 20.29 |  |  |  | - |  |
| н4 |  | н5 |  | 12.92 |  |  |  | - |  |
| н5 |  | н1 |  | 7.83 |  |  |  | - |  |
| 3. Общие сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 1 | Адрес земельного участка |  |  |  |  |  | Ярославская область, Некоузский р-н, п.Волга |  |  |
| 2 | Категория земель |  |  |  |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |
| 3 | Вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 2.2 |  |  |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± P), м2 |  |  |  |  |  | 400 кв.м± 70 кв.м |  |  |

| проект межевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границы |  |  | Координаты, м |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  | Описание закрепления точки |
|  |  |  | Х |  | У |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |
| н1 |  |  | 412138.50 |  | 1241436.34 | 1.00 |  |  | - |
| н2 |  |  | 412134.50 |  | 1241453.01 | 1.00 |  |  | - |
| н3 |  |  | 412130.70 |  | 1241461.54 | 1.00 |  |  | - |
| н4 |  |  | 412123.33 |  | 1241460.22 | 1.00 |  |  | - |
| н5 |  |  | 412094.11 |  | 1241452.77 | 1.00 |  |  | - |
| н6 |  |  | 412097.62 |  | 1241430.75 | 1.00 |  |  | - |
| н7 |  |  | 412098.10 |  | 1241428.73 | 1.00 |  |  | - |
| н1 |  |  | 412138.50 |  | 1241436.34 | 1.00 |  |  | - |
| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение части границы |  |  |  | Горизонтальное проложение (S), м |  |  |  | Описание прохождения части границы |  |
| от т. |  | до т. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| н1 |  | н2 |  | 17.14 |  |  |  | - |  |
| н2 |  | н3 |  | 9.34 |  |  |  | - |  |
| н3 |  | н4 |  | 7.49 |  |  |  | - |  |
| н4 |  | н5 |  | 30.15 |  |  |  | - |  |
| н5 |  | н6 |  | 22.30 |  |  |  | - |  |
| н6 |  | н7 |  | 2.08 |  |  |  | - |  |
| н7 |  | н1 |  | 41.11 |  |  |  | - |  |
| 3. Общие сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 1 | Адрес земельного участка |  |  |  |  |  | Ярославская область, Некоузский район, п. Волга, ул. Орджоникидзе, северо-восточнее магазина "Акация" |  |  |
| 2 | Категория земель |  |  |  |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |
| 3 | Вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 2.2 |  |  |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± P), м2 |  |  |  |  |  | 1021 кв.м± 112 кв.м |  |  |

| проект межевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границы |  |  | Координаты, м |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  | Описание закрепления точки |
|  |  |  | Х |  | У |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |
| н1 |  |  | 412186.91 |  | 1241539.21 | 1.00 |  |  | - |
| н2 |  |  | 412187.52 |  | 1241547.58 | 1.00 |  |  | - |
| н3 |  |  | 412184.67 |  | 1241548.43 | 1.00 |  |  | - |
| н4 |  |  | 412186.19 |  | 1241552.89 | 1.00 |  |  | - |
| н5 |  |  | 412168.15 |  | 1241558.74 | 1.00 |  |  | - |
| н6 |  |  | 412164.02 |  | 1241543.24 | 1.00 |  |  | - |
| н7 |  |  | 412165.68 |  | 1241541.70 | 1.00 |  |  | - |
| н8 |  |  | 412168.17 |  | 1241540.84 | 1.00 |  |  | - |
| н9 |  |  | 412177.74 |  | 1241539.18 | 1.00 |  |  | - |
| н1 |  |  | 412186.91 |  | 1241539.21 | 1.00 |  |  | - |
| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение части границы |  |  |  | Горизонтальное проложение (S), м |  |  |  | Описание прохождения части границы |  |
| от т. |  | до т. |  |  |  |  |  |  |  |
| н1 |  | н2 |  | 8.39 |  |  |  | - |  |
| н2 |  | н3 |  | 2.97 |  |  |  | - |  |
| н3 |  | н4 |  | 4.71 |  |  |  | - |  |
| н4 |  | н5 |  | 18.96 |  |  |  | - |  |
| н5 |  | н6 |  | 16.04 |  |  |  | - |  |
| н6 |  | н7 |  | 2.26 |  |  |  | - |  |
| н7 |  | н8 |  | 2.63 |  |  |  | - |  |
| н8 |  | н9 |  | 9.71 |  |  |  | - |  |
| н9 |  | н1 |  | 9.17 |  |  |  | - |  |
| 3. Общие сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |
| 1 | Адрес земельного участка |  |  |  |  |  | Ярославская область, Некоузский р-н, п.Волга |  |  |
| 2 | Категория земель |  |  |  |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |
| 3 | Вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Ведение садоводства 13.1 |  |  |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± P), м2 |  |  |  |  |  | 335 кв.м± 64 кв.м |  |  |

| проект межевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границы |  |  | Координаты, м |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  | Описание закрепления точки |
|  |  |  | Х |  | У |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |
| н1 |  |  | 412148.79 |  | 1241579.61 | 1.00 |  |  | - |
| н2 |  |  | 412151.93 |  | 1241590.10 | 1.00 |  |  | - |
| н3 |  |  | 412154.70 |  | 1241607.47 | 1.00 |  |  | - |
| н4 |  |  | 412154.62 |  | 1241610.06 | 1.00 |  |  | - |
| н5 |  |  | 412145.18 |  | 1241613.48 | 1.00 |  |  | - |
| н6 |  |  | 412139.37 |  | 1241614.37 | 1.00 |  |  | - |
| н7 |  |  | 412132.77 |  | 1241614.29 | 1.00 |  |  | - |
| н8 |  |  | 412120.78 |  | 1241617.59 | 1.00 |  |  | - |
| н9 |  |  | 412115.48 |  | 1241594.73 | 1.00 |  |  | - |
| н10 |  |  | 412131.43 |  | 1241589.78 | 1.00 |  |  | - |
| н11 |  |  | 412134.71 |  | 1241588.32 | 1.00 |  |  | - |
| н12 |  |  | 412134.23 |  | 1241584.88 | 1.00 |  |  | - |
| н1 |  |  | 412148.79 |  | 1241579.61 | 1.00 |  |  | - |
| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение части границы |  |  |  | Горизонтальное проложение (S), м |  |  |  | Описание прохождения части границы |  |
| от т. |  | до т. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| н1 |  | н2 |  | 10.95 |  |  |  | - |  |
| н2 |  | н3 |  | 17.59 |  |  |  | - |  |
| н3 |  | н4 |  | 2.59 |  |  |  | - |  |
| н4 |  | н5 |  | 10.04 |  |  |  | - |  |
| н5 |  | н6 |  | 5.88 |  |  |  | - |  |
| н6 |  | н7 |  | 6.60 |  |  |  | - |  |
| н7 |  | н8 |  | 12.44 |  |  |  | - |  |
| н8 |  | н9 |  | 23.47 |  |  |  | - |  |
| н9 |  | н10 |  | 16.70 |  |  |  | - |  |
| н10 |  | н11 |  | 3.59 |  |  |  | - |  |
| н11 |  | н12 |  | 3.47 |  |  |  | - |  |
| н12 |  | н1 |  | 15.48 |  |  |  | - |  |
| 3. Общие сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 1 | Адрес земельного участка |  |  |  |  |  | Ярославская область, Некоузский р-н, п.Волга |  |  |
| 2 | Категория земель |  |  |  |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |
| 3 | Вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 2.2 |  |  |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± P), м2 |  |  |  |  |  | 974 кв.м± 109 кв.м |  |  |

| проект межевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границы |  |  | Координаты, м |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  | Описание закрепления точки |
|  |  |  | Х |  | У |  |  |  |  |
| н1 |  |  | 412162.39 |  | 1241525.55 | 1.00 |  |  | - |
| н2 |  |  | 412161.38 |  | 1241539.52 | 1.00 |  |  | - |
| н3 |  |  | 412115.85 |  | 1241542.78 | 1.00 |  |  | - |
| н4 |  |  | 412115.21 |  | 1241532.68 | 1.00 |  |  | - |
| н5 |  |  | 412113.54 |  | 1241531.14 | 1.00 |  |  | - |
| н6 |  |  | 412113.23 |  | 1241529.01 | 1.00 |  |  | - |
| н7 |  |  | 412120.78 |  | 1241528.63 | 1.00 |  |  | - |
| н8 |  |  | 412119.23 |  | 1241517.36 | 1.00 |  |  | - |
| н9 |  |  | 412137.75 |  | 1241517.87 | 1.00 |  |  | - |
| н10 |  |  | 412137.92 |  | 1241519.93 | 1.00 |  |  | - |
| н1 |  |  | 412162.39 |  | 1241525.55 | 1.00 |  |  | - |
| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение части границы |  |  |  | Горизонтальное проложение (S), м |  |  |  | Описание прохождения части границы |  |
| от т. |  | до т. |  |  |  |  |  |  |  |
| н1 |  | н2 |  | 14.01 |  |  |  | - |  |
| н2 |  | н3 |  | 45.65 |  |  |  | - |  |
| н3 |  | н4 |  | 10.12 |  |  |  | - |  |
| н4 |  | н5 |  | 2.27 |  |  |  | - |  |
| н5 |  | н6 |  | 2.15 |  |  |  | - |  |
| н6 |  | н7 |  | 7.56 |  |  |  | - |  |
| н7 |  | н8 |  | 11.38 |  |  |  | - |  |
| н8 |  | н9 |  | 18.53 |  |  |  | - |  |
| н9 |  | н10 |  | 2.07 |  |  |  | - |  |
| н10 |  | н1 |  | 25.11 |  |  |  | - |  |
| 3. Общие сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |
| 1 | Адрес земельного участка |  |  |  |  |  | Ярославская область, Некоузский р-н, п.Волга |  |  |
| 2 | Категория земель |  |  |  |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |
| 3 | Вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 2.2 |  |  |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± P), м2 |  |  |  |  |  | 925 кв.м± 106 кв.м |  |  |

| проект межевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границы |  |  | Координаты, м |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  | Описание закрепления точки |
|  |  |  | Х |  | У |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |
| н1 |  |  | 412090.14 |  | 1241476.20 | 1.00 |  |  | - |
| н2 |  |  | 412092.32 |  | 1241476.33 | 1.00 |  |  | - |
| н3 |  |  | 412092.64 |  | 1241483.46 | 1.00 |  |  | - |
| н4 |  |  | 412089.99 |  | 1241497.29 | 1.00 |  |  | - |
| н5 |  |  | 412087.75 |  | 1241500.46 | 1.00 |  |  | - |
| н6 |  |  | 412080.07 |  | 1241497.93 | 1.00 |  |  | - |
| н7 |  |  | 412064.38 |  | 1241492.12 | 1.00 |  |  | - |
| н8 |  |  | 412064.75 |  | 1241474.32 | 1.00 |  |  | - |
| н1 |  |  | 412090.14 |  | 1241476.20 | 1.00 |  |  | - |
| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение части границы |  |  |  | Горизонтальное проложение (S), м |  |  |  | Описание прохождения части границы |  |
| от т. |  | до т. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| н1 |  | н2 |  | 2.18 |  |  |  | - |  |
| н2 |  | н3 |  | 7.14 |  |  |  | - |  |
| н3 |  | н4 |  | 14.08 |  |  |  | - |  |
| н4 |  | н5 |  | 3.88 |  |  |  | - |  |
| н5 |  | н6 |  | 8.09 |  |  |  | - |  |
| н6 |  | н7 |  | 16.73 |  |  |  | - |  |
| н7 |  | н8 |  | 17.80 |  |  |  | - |  |
| н8 |  | н1 |  | 25.46 |  |  |  | - |  |
| 3. Общие сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 1 | Адрес земельного участка |  |  |  |  |  | Ярославская область, Некоузский р-н, п.Волга |  |  |
| 2 | Категория земель |  |  |  |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |
| 3 | Вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 2.2 |  |  |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± P), м2 |  |  |  |  |  | 580 кв.м± 84 кв.м |  |  |

| проект межевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границы |  |  | Координаты, м |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  | Описание закрепления точки |
|  |  |  | Х |  | У |  |  |  |  |
| н1 |  |  | 412118.19 |  | 1241463.97 | 1.00 |  |  | - |
| н2 |  |  | 412116.50 |  | 1241474.91 | 1.00 |  |  | - |
| н3 |  |  | 412121.23 |  | 1241475.51 | 1.00 |  |  | - |
| н4 |  |  | 412121.60 |  | 1241486.51 | 1.00 |  |  | - |
| н5 |  |  | 412114.63 |  | 1241487.43 | 1.00 |  |  | - |
| н6 |  |  | 412092.64 |  | 1241483.46 | 1.00 |  |  | - |
| н7 |  |  | 412092.32 |  | 1241476.33 | 1.00 |  |  | - |
| н8 |  |  | 412090.14 |  | 1241476.20 | 1.00 |  |  | - |
| н9 |  |  | 412064.75 |  | 1241474.32 | 1.00 |  |  | - |
| н10 |  |  | 412057.99 |  | 1241473.51 | 1.00 |  |  | - |
| н11 |  |  | 412059.06 |  | 1241452.27 | 1.00 |  |  | - |
| н12 |  |  | 412082.49 |  | 1241454.92 | 1.00 |  |  | - |
| н13 |  |  | 412083.60 |  | 1241453.58 | 1.00 |  |  | - |
| н14 |  |  | 412090.66 |  | 1241454.80 | 1.00 |  |  | - |
| н15 |  |  | 412093.68 |  | 1241455.50 | 1.00 |  |  | - |
| н16 |  |  | 412093.91 |  | 1241456.63 | 1.00 |  |  | - |
| н1 |  |  | 412118.19 |  | 1241463.97 | 1.00 |  |  | - |
| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение части границы |  |  |  | Горизонтальное проложение (S), м |  |  |  | Описание прохождения части границы |  |
| от т. |  | до т. |  |  |  |  |  |  |  |
| н1 |  | н2 |  | 11.07 |  |  |  | - |  |
| н2 |  | н3 |  | 4.77 |  |  |  | - |  |
| н3 |  | н4 |  | 11.01 |  |  |  | - |  |
| н4 |  | н5 |  | 7.03 |  |  |  | - |  |
| н5 |  | н6 |  | 22.35 |  |  |  | - |  |
| н6 |  | н7 |  | 7.14 |  |  |  | - |  |
| н7 |  | н8 |  | 2.18 |  |  |  | - |  |
| н8 |  | н9 |  | 25.46 |  |  |  | - |  |
| н9 |  | н10 |  | 6.81 |  |  |  | - |  |
| н10 |  | н11 |  | 21.27 |  |  |  | - |  |
| н11 |  | н12 |  | 23.58 |  |  |  | - |  |
| н12 |  | н13 |  | 1.74 |  |  |  | - |  |
| н13 |  | н14 |  | 7.16 |  |  |  | - |  |
| н14 |  | н15 |  | 3.10 |  |  |  | - |  |
| н15 |  | н16 |  | 1.15 |  |  |  | - |  |
| н16 |  | н1 |  | 25.37 |  |  |  | - |  |
| 3. Общие сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 1 | Адрес земельного участка |  |  |  |  |  | Ярославская область, Некоузский р-н, п.Волга |  |  |
| 2 | Категория земель |  |  |  |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |
| 3 | Вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 2.2 |  |  |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± P), м2 |  |  |  |  |  | 1410 кв.м± 131 кв.м |  |  |

| проект межевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границы |  |  | Координаты, м |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  | Описание закрепления точки |
|  |  |  | Х |  | У |  |  |  |  |
| н1 |  |  | 412096.45 |  | 1241413.90 | 1.00 |  |  | - |
| н2 |  |  | 412095.71 |  | 1241419.63 | 1.00 |  |  | - |
| н3 |  |  | 412098.18 |  | 1241420.46 | 1.00 |  |  | - |
| н4 |  |  | 412096.13 |  | 1241430.28 | 1.00 |  |  | - |
| н5 |  |  | 412097.62 |  | 1241430.75 | 1.00 |  |  | - |
| н6 |  |  | 412093.68 |  | 1241455.50 | 1.00 |  |  | - |
| н7 |  |  | 412090.66 |  | 1241454.80 | 1.00 |  |  | - |
| н8 |  |  | 412083.60 |  | 1241453.58 | 1.00 |  |  | - |
| н9 |  |  | 412085.92 |  | 1241426.60 | 1.00 |  |  | - |
| н10 |  |  | 412087.44 |  | 1241413.48 | 1.00 |  |  | - |
| н1 |  |  | 412096.45 |  | 1241413.90 | 1.00 |  |  | - |
| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение части границы |  |  |  | Горизонтальное проложение (S), м |  |  |  | Описание прохождения части границы |  |
| от т. |  | до т. |  |  |  |  |  |  |  |
| н1 |  | н2 |  | 5.78 |  |  |  | - |  |
| н2 |  | н3 |  | 2.61 |  |  |  | - |  |
| н3 |  | н4 |  | 10.03 |  |  |  | - |  |
| н4 |  | н5 |  | 1.56 |  |  |  | - |  |
| н5 |  | н6 |  | 25.06 |  |  |  | - |  |
| н6 |  | н7 |  | 3.10 |  |  |  | - |  |
| н7 |  | н8 |  | 7.16 |  |  |  | - |  |
| н8 |  | н9 |  | 27.08 |  |  |  | - |  |
| н9 |  | н10 |  | 13.21 |  |  |  | - |  |
| н10 |  | н1 |  | 9.02 |  |  |  | - |  |
| 3. Общие сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |
| 1 | Адрес земельного участка |  |  |  |  |  | Ярославская область, Некоузский р-н, п.Волга |  |  |
| 2 | Категория земель |  |  |  |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |
| 3 | Вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 2.2 |  |  |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± P), м2 |  |  |  |  |  | 442 кв.м± 74 кв.м |  |  |
| проект межевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границы |  |  | Координаты, м |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  | Описание закрепления точки |
|  |  |  | Х |  | У |  |  |  |  |
| н1 |  |  | 412026.24 |  | 1241422.90 | 1.00 |  |  | - |
| н2 |  |  | 412027.22 |  | 1241424.49 | 1.00 |  |  | - |
| н3 |  |  | 412041.37 |  | 1241445.38 | 1.00 |  |  | - |
| н4 |  |  | 412039.24 |  | 1241480.34 | 1.00 |  |  | - |
| н5 |  |  | 412031.20 |  | 1241487.09 | 1.00 |  |  | - |
| н6 |  |  | 412026.64 |  | 1241480.52 | 1.00 |  |  | - |
| н7 |  |  | 412019.41 |  | 1241482.55 | 1.00 |  |  | - |
| н8 |  |  | 412013.38 |  | 1241472.65 | 1.00 |  |  | - |
| н9 |  |  | 412015.24 |  | 1241470.41 | 1.00 |  |  | - |
| н10 |  |  | 412000.28 |  | 1241447.10 | 1.00 |  |  | - |
| н11 |  |  | 412023.93 |  | 1241425.37 | 1.00 |  |  | - |
| н1 |  |  | 412026.24 |  | 1241422.90 | 1.00 |  |  | - |
| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение части границы |  |  |  | Горизонтальное проложение (S), м |  |  |  | Описание прохождения части границы |  |
| от т. |  | до т. |  |  |  |  |  |  |  |
| н1 |  | н2 |  | 1.87 |  |  |  | - |  |
| н2 |  | н3 |  | 25.23 |  |  |  | - |  |
| н3 |  | н4 |  | 35.02 |  |  |  | - |  |
| н4 |  | н5 |  | 10.50 |  |  |  | - |  |
| н5 |  | н6 |  | 8.00 |  |  |  | - |  |
| н6 |  | н7 |  | 7.51 |  |  |  | - |  |
| н7 |  | н8 |  | 11.59 |  |  |  | - |  |
| н8 |  | н9 |  | 2.91 |  |  |  | - |  |
| н9 |  | н10 |  | 27.70 |  |  |  | - |  |
| н10 |  | н11 |  | 32.12 |  |  |  | - |  |
| н11 |  | н1 |  | 3.38 |  |  |  | - |  |
| 3. Общие сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |
| 1 | Адрес земельного участка |  |  |  |  |  | Ярославская область, Некоузский р-н, п.Волга |  |  |
| 2 | Категория земель |  |  |  |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |
| 3 | Вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 2.2 |  |  |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± P), м2 |  |  |  |  |  | 1562 кв.м± 138 кв.м |  |  |
| проект межевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границы |  |  | Координаты, м |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  | Описание закрепления точки |
|  |  |  | Х |  | У |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |
| н1 |  |  | 412161.31 |  | 1241401.19 | 1.00 |  |  | - |
| н2 |  |  | 412163.30 |  | 1241401.36 | 1.00 |  |  | - |
| н3 |  |  | 412162.87 |  | 1241410.40 | 1.00 |  |  | - |
| н4 |  |  | 412160.16 |  | 1241410.32 | 1.00 |  |  | - |
| н5 |  |  | 412152.29 |  | 1241410.12 | 1.00 |  |  | - |
| н6 |  |  | 412152.65 |  | 1241400.39 | 1.00 |  |  | - |
| н1 |  |  | 412161.31 |  | 1241401.19 | 1.00 |  |  | - |
| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение части границы |  |  |  | Горизонтальное проложение (S), м |  |  |  | Описание прохождения части границы |  |
| от т. |  | до т. |  |  |  |  |  |  |  |
| н1 |  | н2 |  | 2.00 |  |  |  | - |  |
| н2 |  | н3 |  | 9.05 |  |  |  | - |  |
| н3 |  | н4 |  | 2.72 |  |  |  | - |  |
| н4 |  | н5 |  | 7.87 |  |  |  | - |  |
| н5 |  | н6 |  | 9.74 |  |  |  | - |  |
| н6 |  | н1 |  | 8.70 |  |  |  | - |  |
| 3. Общие сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |
| 1 | Адрес земельного участка |  |  |  |  |  | Ярославская область, Некоузский р-н, п.Волга |  |  |
| 2 | Категория земель |  |  |  |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |
| 3 | Вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Ведение садоводства 13.1 |  |  |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± P), м2 |  |  |  |  |  | 100 кв.м± 35 кв.м |  |  |
| проект межевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границы |  |  | Координаты, м |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  | Описание закрепления точки |
|  |  |  | Х |  | У |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |
| н1 |  |  | 411916.49 |  | 1241531.11 | 1.00 |  |  | - |
| н2 |  |  | 411911.03 |  | 1241520.93 | 1.00 |  |  | - |
| н3 |  |  | 411910.31 |  | 1241519.43 | 1.00 |  |  | - |
| н4 |  |  | 411916.37 |  | 1241516.42 | 1.00 |  |  | - |
| н5 |  |  | 411917.16 |  | 1241517.87 | 1.00 |  |  | - |
| н6 |  |  | 411919.64 |  | 1241521.69 | 1.00 |  |  | - |
| н7 |  |  | 411921.89 |  | 1241523.35 | 1.00 |  |  | - |
| н8 |  |  | 411923.76 |  | 1241523.75 | 1.00 |  |  | - |
| н9 |  |  | 411925.08 |  | 1241525.42 | 1.00 |  |  | - |
| н10 |  |  | 411923.82 |  | 1241526.27 | 1.00 |  |  | - |
| н1 |  |  | 411916.49 |  | 1241531.11 | 1.00 |  |  | - |
| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение части границы |  |  |  | Горизонтальное проложение (S), м |  |  |  | Описание прохождения части границы |  |
| от т. |  | до т. |  |  |  |  |  |  |  |
| н1 |  | н2 |  | 11.55 |  |  |  | - |  |
| н2 |  | н3 |  | 1.66 |  |  |  | - |  |
| н3 |  | н4 |  | 6.76 |  |  |  | - |  |
| н4 |  | н5 |  | 1.65 |  |  |  | - |  |
| н5 |  | н6 |  | 4.55 |  |  |  | - |  |
| н6 |  | н7 |  | 2.80 |  |  |  | - |  |
| н7 |  | н8 |  | 1.91 |  |  |  | - |  |
| н8 |  | н9 |  | 2.13 |  |  |  | - |  |
| н9 |  | н10 |  | 1.52 |  |  |  | - |  |
| н10 |  | н1 |  | 8.79 |  |  |  | - |  |
| 3. Общие сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |
| 1 | Адрес земельного участка |  |  |  |  |  | Ярославская область, Некоузский р-н, п.Волга |  |  |
| 2 | Категория земель |  |  |  |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |
| 3 | Вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Ведение садоводства 13.1 |  |  |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± P), м2 |  |  |  |  |  | 101 кв.м± 35 кв.м |  |  |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границы |  |  | Координаты, м |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  | Описание закрепления точки |
|  |  |  | Х |  | У |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |
| н1 |  |  | 411911.20 |  | 1241522.49 | 1.00 |  |  | - |
| н2 |  |  | 411914.54 |  | 1241528.87 | 1.00 |  |  | - |
| н3 |  |  | 411905.41 |  | 1241534.97 | 1.00 |  |  | - |
| н4 |  |  | 411899.72 |  | 1241526.10 | 1.00 |  |  | - |
| н1 |  |  | 411911.20 |  | 1241522.49 | 1.00 |  |  | - |
| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение части границы |  |  |  | Горизонтальное проложение (S), м |  |  |  | Описание прохождения части границы |  |
| от т. |  | до т. |  |  |  |  |  |  |  |
| н1 |  | н2 |  | 7.20 |  |  |  | - |  |
| н2 |  | н3 |  | 10.98 |  |  |  | - |  |
| н3 |  | н4 |  | 10.53 |  |  |  | - |  |
| н4 |  | н1 |  | 12.03 |  |  |  | - |  |
| 3. Общие сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение земельного участка 76:08:090537:ЗУ34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка |  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |
| 1 | Адрес земельного участка |  |  |  |  |  | Ярославская область, Некоузский р-н, п.Волга |  |  |
| 2 | Категория земель |  |  |  |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |
| 3 | Вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Ведение садоводства 13.1 |  |  |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± P), м2 |  |  |  |  |  | 100 кв.м± 35 кв.м |  |  |

| проект межевания |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Красные линии |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | Х | У |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1 | 411771.19 | 1241618.45 | 1.00 | - |
| н2 | 411774.39 | 1241616.19 | 1.00 | - |
| н3 | 411802.50 | 1241594.51 | 1.00 | - |
| н4 | 411842.96 | 1241565.18 | 1.00 | - |
| н5 | 411968.53 | 1241473.46 | 1.00 | - |
| н6 | 412000.28 | 1241447.10 | 1.00 | - |
| н7 | 412023.93 | 1241425.37 | 1.00 | - |
| н8 | 412041.88 | 1241406.19 | 1.00 | - |
| н9 | 412051.25 | 1241397.52 | 1.00 | - |
| н10 | 412051.67 | 1241373.61 | 1.00 | - |
| н11 | 412052.35 | 1241362.32 | 1.00 | - |
| н12 | 412105.01 | 1241367.57 | 1.00 | - |
| н13 | 412145.74 | 1241373.12 | 1.00 | - |
| н14 | 412159.22 | 1241376.71 | 1.00 | - |
| н15 | 412168.50 | 1241382.40 | 1.00 | - |
| н16 | 412180.48 | 1241398.12 | 1.00 | - |
| н17 | 412203.24 | 1241435.86 | 1.00 | - |
| н18 | 412292.49 | 1241594.29 | 1.00 | - |
| н19 | 412364.20 | 1241710.42 | 1.00 | - |

| проект межевания |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения об обеспечении доступа (прохода или проезда от земель общего пользования, земельных участков общего пользования, территории общего пользования) к образуемым или измененным земельным участкам |  |  |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ | Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 76:08:090537:ЗУ1 | земли (земельные участки) общего пользования |
| 2 | 76:08:090537:ЗУ10 | земли (земельные участки) общего пользования |
| 3 | 76:08:090537:ЗУ11 | земли (земельные участки) общего пользования |
| 4 | 76:08:090537:ЗУ12 | земли (земельные участки) общего пользования |
| 5 | 76:08:090537:ЗУ13 | земли (земельные участки) общего пользования |
| 6 | 76:08:090537:ЗУ14 | земли (земельные участки) общего пользования |
| 7 | 76:08:090537:ЗУ15 | земли (земельные участки) общего пользования |
| 8 | 76:08:090537:ЗУ16 | земли (земельные участки) общего пользования |
| 9 | 76:08:090537:ЗУ17 | земли (земельные участки) общего пользования |
| 10 | 76:08:090537:ЗУ18 | земли (земельные участки) общего пользования |
| 11 | 76:08:090537:ЗУ19 | земли (земельные участки) общего пользования |
| 12 | 76:08:090537:ЗУ2 | земли (земельные участки) общего пользования |
| 13 | 76:08:090537:ЗУ20 | земли (земельные участки) общего пользования |
| 14 | 76:08:090537:ЗУ21 | земли (земельные участки) общего пользования |
| 15 | 76:08:090537:ЗУ22 | земли (земельные участки) общего пользования |
| 16 | 76:08:090537:ЗУ23 | земли (земельные участки) общего пользования |
| 17 | 76:08:090537:ЗУ24 | земли (земельные участки) общего пользования |
| 18 | 76:08:090537:ЗУ25 | земли (земельные участки) общего пользования |
| 19 | 76:08:090537:ЗУ26 | земли (земельные участки) общего пользования |
| 20 | 76:08:090537:ЗУ27 | земли (земельные участки) общего пользования |
| 21 | 76:08:090537:ЗУ28 | земли (земельные участки) общего пользования |
| 22 | 76:08:090537:ЗУ29 | земли (земельные участки) общего пользования |
| 23 | 76:08:090537:ЗУ3 | земли (земельные участки) общего пользования |
| 24 | 76:08:090537:ЗУ30 | земли (земельные участки) общего пользования |
| 25 | 76:08:090537:ЗУ4 | земли (земельные участки) общего пользования |
| 26 | 76:08:090537:ЗУ5 | земли (земельные участки) общего пользования |
| 27 | 76:08:090537:ЗУ6 | земли (земельные участки) общего пользования |
| 28 | 76:08:090537:ЗУ7 | земли (земельные участки) общего пользования |
| 29 | 76:08:090537:ЗУ8 | земли (земельные участки) общего пользования |
| 30 | 76:08:090537:ЗУ9 | земли (земельные участки) общего пользования |
| 31 | 76:08:090537:ЗУ31 | земли (земельные участки) общего пользования |
| 32 | 76:08:090537:ЗУ32 | земли (земельные участки) общего пользования |
| 33 | 76:08:090537:ЗУ33 | земли (земельные участки) общего пользования |
| 34 | 76:08:090537:ЗУ34 | земли (земельные участки) общего пользования |